Roteiro para Aula prática.

Este documento, devidamente preenchido, deve ser entregue por upload via moodle, na página da disciplina de CEE

- 1- Preencha a seguinte tabela com os valores pedidos

| - Número de aluno | - R1 | - R2 | - R4 | - R5 | - I3 | - V2 | - V1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 11 | - 11 | - 7 | - 5 | - 2 | - 9 | - 5 |

- 2-Considere o seguinte circuito para o qual se pretende calcular a tensão na resistência R4, VR4, através da aplicação do teorema da sobreposição.

- 2.1-Edite o circuito no simulador LT- spice, faça captura da janela de esquemático e faça colagem no espaço seguinte

- 2.2- Simule o circuito e determine o valor da corrente Ir4, bem como da tensão Vr4. No espaço seguinte, faça colagem do ficheiro de resultados

- Vr4= IR4*R4= 1.25418* 7 = 8.77925 V

- 2.3 No circuito original faça V1=V2=0 e determine o valor de V’r4. No espaço seguinte, faça colagem do ficheiro de resultados.e as fontesrrente Ir4.

- V’r4= I’r4*R4= 0.735786* 7 = 5.150502 V

- 2.4 No circuito original faça I3=V2=0 e determine o valor de V’’r4. No espaço seguinte, faça colagem do ficheiro de resultados.e as fontesrrente Ir4.

- V’’r4= I’’r4*R4 = 0.367893*7 = 2.575251 V

- 2.5 No circuito original faça V1=I3=0 e determine o valor de V’’’r4 de Ir4 ,Ir1 e de Ir5. No espaço seguinte, faça colagem do ficheiro de resultados.e as fontesrrente Ir4.

- V’’’r4= I’’’r4*R4 = 0.150502 *7 = 1.053514 V

- 2.6 Com base nos valore obtidos em 2.2, 2.3 e 2.4 Calcule Vr4 por sobreposição

- Vr4= V’r4+V’’r4+V’’’r4= 5.150502 + 2.575251 + 1.053514 = 8.779267

- 2.7 – Pretende-se fazer uma análise entre os valores previstos teoricamente e os obtidos por simulação. Para tal preenche a tabela seguinte:

| - Grandeza | - Valor Previsto - Vp | - Valor obtido por simulação- Vs | - Erro relativo - (Vp-Vs)/Vs (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Vr4 | - 8.7793 V | - 8.77925 V | - 0.00 |
| - I’r4- efeito de I3 | - 0.7358 A | - 0.735786 A | - 0.00 |
| - V’r4- efeito de V1 | - 2.5753 A | - 2.575251 A | - 0.00 |
| - Ja efeito de V2 | - 0.3612 A | - 0.361204 A | - 0.00 |
| - Jb efeito de V2 | - 0.2107 A | - 0.210702 A | - 0.00 |
| - I’’’r4- efeito de V2 | - 0.1505 A | - 0.150502 A | - 0.00 |
| - V’’’r4- efeito de V2 | - 1.0535 V | - 1.053514 V | - 0.00 |

- 2.8- Apresente as suas conclusões relativamente à concordância entre os valores previstos e os obtidos por simulação

- Uma vez que o erro relativo (obtido através da tabela anterior) entre os valores previstos e os valores simulados é muito baixo (próximo de zero), julgo que os valores calculados estão concordantes com os obtidos na simulação.